РЕГИОН

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:

Иванов Иван Иванович

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Город, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3

1.1. Базовая настройка устройств	3

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4

МОДУЛЬ 2	5

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5

МОДУЛЬ 3	6

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens18 | DHCP | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | ens19 | 172.16.4.1 | 255.255.255.240 | - |  | - |
|  | ens20 | 172.16.5.1 | 255.255.255.240 | - |  | - |
| HQ-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.4.2 | 255.255.255.240 | - |  | 172.16.4.1 |
|  | int1.100 | 192.168.100.1 | 255.255.255.192 | 100 |  | - |
|  | int1.200 | 192.168.200.1 | 255.255.255.240 | 200 |  | - |
|  | int1.999 | 192.168.99.1 | 255.255.255.248 | 999 |  | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 | - |  | - |
| BR-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.5.2 | 255.255.255.240 | - |  | 172.16.5.1 |
|  | int1 (to BR-SRV) | 192.168.0.1 | 255.255.255.224 | - |  | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 | - |  | - |
| HQ-SRV | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.100.10 | 255.255.255.192 |  |  | 192.168.10 |
| BR-SRV | ens18 (to BR-RTR) | 192.168.0.10 | 255.255.255.224 | - |  | 192.168.0.1 |
| HQ-CLI | ens18 (to HQ-RTR) | DHCP | 255.255.255.240 | - |  | 192.168.20 |

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Скриншоты (Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчёт)

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Скриншоты (Сведения о туннеле занесите в отчёт)

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

Скриншоты (Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт)

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Скриншоты (Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.)

МО-ДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры сервера отметьте в отчёте.)

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры отметьте в отчёте.)

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

Скриншоты (Установку браузера отметьте в отчёте.)

МОДУЛЬ 3

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

Скриншоты (Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте)

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

Скриншоты (Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте)